長期照顧機構（失智照顧型）立案會勘審查表

一、機構名稱：　　　　　　　　　　　　　　　老人長期照顧中心（失智照顧型）

二、地址：　　　縣（市）　　　市（鄉、鎮）　　　路、街　　段　　巷　　弄　　號　　　樓之

三、創辦人姓名：

四、聯絡人姓名：　　　　　　　　　　　　　　聯絡電話：（　　）

| 區分 項目 |  | 設立標準 | 審核單位 | 審核結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
| 一 般 規 定 |  | １．建築物之設計、構造、設備及行動不便者使用設施，應符合建築法及相關法令規定。 | 工務單位 | □１ | □１ |  |
|  |  | ２．消防安全設備、防火管理、防焰物品等消防安全事項應符合消防法及相關法令規定。 | 消防單位 | □２ | □２ |  |
|  |  | ３．應維持環境整潔與衛生，並應有妨害衛生之病媒及孳生源防治之適當措施。 | 衛生單位 | □３ | □３ |  |
|  |  | ４．飲用水之連續供水固定設備使用及維護應符合飲用水連續供水固定設備及維護管理辦法，並應符合飲用水水質標準。 ５．事業廢棄物清理計畫書應經審查核准。 ６．實施環境影響評估。 ７．提送固定污染源設置、操作許可。 | 環保單位 | □４ □５ | □４ □５ |  |
|  |  |  |  | □６ □７ | □６ □７ | □６免審查 □７免審查 |
| 設 置 日 間 照 顧 設 施 |  | - 應設有多功能活動室、餐廳、廚房、盥洗衛生設備及午休設施。 - 樓地板面積，平均每人應有10平方公尺以上（不含停車空間及員工宿舍）。 - 設有寢室者，其寢室之樓地板面積，平均每人應有５平方公尺以上（不含浴廁面積）。 - 工作人員依其照顧對象，準用業務性質相同老人福利機構之規定設置。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ | □１ □２ □３ □４ | 未設免審 |
| 一 ． 規 模 |  | - 收容老人人數為50人以上、200人以下為限。(中華民國96年2月1日以前已許可立案營運者，不在此限) - 樓地板面積平均每人應有16.5平方公尺以上（不包括停車空間及員工宿舍面積）。 - 應採單元照顧模式，每1單元服務服務人數以6人至12人為原則。 | 社政單位 | □１ □２ □３ | □１ □２ □３ |  |
| 二 ． 服 務 設 施 | (一) 寢 室 | - 樓地板面積平均每人應有７平方公尺以上（其浴廁面積不計算在內）。 - 每1寢室以服務1人為原則。 - 每床應附有櫥櫃或床頭櫃，並配置緊急呼叫系統；床邊與鄰床之距離至少80公分。 - 每間寢室之出入口必須與走廊、客廳相通，與其他寢室明確區隔，不得僅以屏風、窗簾等隔開。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ | □１ □２ □３ - ４ |  |
|  |  | - 具良好通風及充足光線，且有自然採光之窗戶。 - 不得設於地下樓層。 - 至少設置１扇門，其淨寬度最窄為80公分以上。 - 寢室間之隔間高度應與天花板密接。 - 有可供直接進入寢室，不須經過其他寢室之走廊。 | 工務單位 | □１ □２ □３ □４ □５ | □１ □２ □３ □４ □５ |  |
|  | (二) 衛 浴 設 備 | - 屬多人使用之衛浴設施，應有適當之隔間或門簾。 - 有適合臥床或乘坐輪椅老人使用之衛浴設備。 - 照顧區應設衛生及沐浴設備，並配置緊急呼叫系統 - 有適當照明設備。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ | □１ □２ □３ □４ |  |
|  |  | - 至少設置１扇門，其淨寬度最窄為80公分以上。 - 地板應舖設防滑設施。 - 應設欄杆或扶手之設備。 | 工務單位 | □１ □２ □３ | □１ □２ □３ |  |
|  | (三) 護 理 站 | - 準備室、工作臺、治療車。 - 護理紀錄櫃、藥品及醫療器材存放櫃。 - 急救配備：氧氣、鼻管、人工氣道、氧氣面罩、抽吸設備、喉頭鏡、氣管內管、甦醒袋、常備急救藥品。 | 衛生單位 | □１ □２ □３ | □１ □２ □３ |  |
| 二 ． 服 務 設 施 | (四) 其 他 設 施 | - 每1單元日常生活基本設施除寢室外，應設客廳、餐廳、簡易廚房、衛浴設備(盥洗間、浴室及廁所)及其他必要之設施。 - 應設交誼休閒活動所需之空間及設備。 - 有被褥、床單存放櫃及用品雜物、輪椅等之儲藏設施。 - 廚房應維持清潔並配置食物加熱、貯藏及冷凍設備。 - 應裝置夜間緊急照明設備。 - 得視業務需要，設物理治療室、職能治療室、社會服務室、宗教聚會所、安寧照護室或緊急觀察室、配膳、廢棄物焚化所需空間及設備。 - 公共設施有提供公用電話者，應有適合身心障礙或行動不便老人使用之設計。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ □５ □６ □７ | □１ □２ □３ □４ □５ □６ □７ |  |
|  |  | - 餐廳、走道、樓梯及平台均應設欄杆或扶手之設備。 - 樓梯及走道地板應舖設防滑措施。 | 工務單位 | □１ □２ | □１ □２ |  |
| 三 ． 工 作 人 員 | 主 任 | 應置院長（主任）１人，綜理機構業務，督導所屬工作人員善盡業務責任。 | 社政單位 | □ | □ |  |
|  | 護 理 人 員 | 隨時保持至少有１人值班；每照顧２０人應置１人；未滿２０人者，以２０人計。設有日間照顧者，每提供２０人之服務量，應增置１人。負責辦理護理業務及紀錄。 | 衛生單位 | □ | □ |  |
|  | 服 務 人 員 | - 日間每照顧３人應置１人；未滿３人者，以３人計；夜間每照顧15人應置１人；未滿15人者，以15人計。夜間應置人力得與護理人員合併計算。 - 得以僱用兼職人員為之。但兼職人員不得超過1/3，且兼職之照顧服務員每週至少應提供16小時以上服務時間。 - 專任或兼任人員應固定，且不得聘僱外籍看護工。 | 社政單位 | □１ □２ □３ | □１ □２ □３ |  |
| 三 ． 工 作 人 員 | 社 會 工 作 員 | 照顧未滿100人者，至少置１人；100人以上者，每100人應增置１人。但49人以下者，以專任或特約方式辦理，採特約方式辦理者，每週至少應提供２天以上之服務。負責辦理社會工作業務。 | 社政單位 | □ | □ |  |
|  | 其 他 人 員 | 得視業務需要，置行政人員、專任或特約醫師、物理治療人員、職能治療人員、營養師或其他工作人員。 | 社政單位 衛生單位 | □ □ | □ □ | 未設免審 |
| 審查結 論及建 議事項 |  |  |  |  |  |  |

審查單位人簽章

工務單位：

消防單位：

衛生單位：

環保單位：

社政單位：

機構（現場）創辦人簽章：

中華民國　　年　　月　　日