小型免辦財團法人老人長期照顧機構(長期照護型)立案會勘審查表

一、機構名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　老人長期照顧中心(長期照護型)

二、地址：　　　縣(市)　　　市（鄉、鎮）　　　　路、街　　段　　巷　　弄　　號　 樓之

三、創辦人姓名：

四、聯絡人姓名：　　　　　　　　　　　　　　聯絡電話：（　　）

| 區分 項目 | 設立標準 | 審核單位 | 審核結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
| 一 般 規 定 | １．建築物之設計、構造、設備及行動不便者使用設施、應符合建築法及相關法令規定。 | 工務單位 | □１ | □１ |  |
|  | ２．消防安全設備、防火管理、防焰物品等消防安全事項應符合消防法及其有關法令規定。 | 消防單位 | □２ | □２ |  |
|  | ３．環境衛生應具適當之防治措施，並應有妨害衛生之病媒及孳生源防治之適當措施。 | 衛生單位 | □３ | □３ |  |
|  | ４．飲用水之連續供水固定設備使用及維護應符合飲用水連續供水固定設備及維護管理辦法，並應符合飲用水水質標準。 ５．事業廢棄物清理計畫書應經審查核准。 ６．實施環境影響評估。 ７．提送固定污染源設置、操作許可。 | 環保單位 | □４ □５ | □４ □５ |  |
|  |  |  | □６ □７ | □６ □７ | □６免審查 □７免審查 |
| 設 置 日 間 照 顧 設 施 | - 應設有多功能活動室、餐廳、廚房、盥洗衛生設備及午休室。 - 樓地板面積平均每人應有10平方公尺以上（不含停車空間及員工宿舍）。 - 設有寢室者，其寢室之樓地板面積，平均每人應有５平方公尺以上（不含浴廁面積）。 - 工作人員依其照顧對象，準用業務性質相同老人福利機構之規定設置。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ | □１ □２ □３． □４ | 未設免審 |

| 區分 項目 |  |  | 設立標準 | 審核單位 | 審核結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
| 一 ． 規 模 |  |  | - 收容老人人數為５人以上、未滿50人。 - 樓地板面積平均每人應有16.5平方公尺以上（不包括停車空間及員工宿舍面積）。 | 社政單位 | □１ □２ | □１ □２ |  |
| 二 ． 服 務 設 施 |  | (一) 寢 室 | - 樓地板面積平均每人應有７平方公尺以上（其浴廁面積不計算在內）。 - 每１寢室多設６床。 - 每床應附有櫥櫃或床頭櫃，並配置緊急呼叫系統；床邊與鄰床之距離至少80公分。 - 每床應有床欄及調節高度之裝置，其床尾與牆壁間之距離至少１公尺。 - ２人或多床位之寢室，應具備隔離視線的屏障物。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ □５ | □１ □２ □３ □４ □５ |  |
|  |  |  | - 具良好通風及充足光線，且有自然採光之窗戶。 - 不得設於地下樓層。 - 至少設置１扇門，其淨寬度最窄為80公分以上。 - 寢室間之隔間高度應與天花板密接。 - 有可供直接進入寢室，不須經過其他寢室之走廊。 | 工務單位 | □１ □２ □３ □４ □５ | □１ □２ □３ □４ □５ |  |
|  | (二) 衛 浴 設 備 |  | - 屬多人使用之衛浴設施，應有適當之隔間或門簾。 - 有適合臥床或乘坐輪椅老人使用之衛浴設備。 - 照顧區應設衛生及沐浴設備，並配置緊急呼叫系統 - 有適當照明設備。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ | □１ □２ □３ □４ |  |
|  |  |  | - 至少設置１扇門，其淨寬度最窄為80公分以上。 - 地板應舖設防滑設施。 - 應設欄杆或扶手之設備。 | 工務單位 | □１ □２ □３ | □１ □２ □３ |  |

| 區分 項目 |  | 設立標準 | 審核單位 | 審核結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
|  | (三) 護 理 站 | - 準備室、工作車。 - 護理紀錄櫃、藥品及醫療器材存放櫃。 - 急救配備：氧氣、鼻管、人工氣道、氧氣面罩、抽吸設備、喉頭鏡、氣管內管、甦醒袋、常備急救藥品。 - 輪椅。 - 污物處理設備。 | 衛生單位 | □１ □２ □３ □４ □５ | □１ □２ □３ □４ □５ |  |
|  | (四)其 他 設 施 | - 應設多功能活動所需之日常活動場所及設備，且每人至少應有４平方公尺以上。 - 廚房應維持清潔並配置食物貯藏及冷凍設備。 - 應裝置夜間緊急照明設備。 - 應有空調設備。 - 應有被褥、床單存放櫃及雜物之儲藏設施。 - 設有太平間者，應具屍體冷藏設備。 - 得視需要設置物理治療室、職能治療室。 - 公共設施有提供公用電話者，應有適合身心障礙或行動不便老人使用之設計。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ □５ □６ □７ □８ | □１ □２ □３ □４ □５ □６ □７ □８ |  |
|  |  | - 餐廳、走道、樓梯及平台均應設欄杆或扶手之設備。 - 樓梯及走道地板應舖設防滑措施。 - 照護區走道淨寬至少140公分。走道２側有居室者，淨寬至少160公分。 - 主要走道臺階處，應有推床或輪椅之專用斜坡道。 | 工務單位 | □１ □２ □３ □４ | □１ □２ □３ □４ |  |

| 區分 項目 |  | 設立標準 | 審核單位 | 審核結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
| 三 ． 工 作 人 員 | (一) 主 任 | 應置院長（主任）１人，綜理機構業務，督導所屬工作人員善盡業務責任。 | 社政單位 | □ | □ |  |
|  | (二) 護 理 人 員 | 隨時保持至少有１人值班；每照顧15人應置１人；未滿15人者，以15人計。設有日間照顧者，每提供20人之服務量，應增置１人。負責辦理護理業務及紀錄。 | 衛生單位 | □ | □ |  |
|  | (三) 服 務 人 員 | 機構內隨時保持至少有１位服務人員值班，日間每照顧５人應置１人；未滿５人者，以５人計；夜間每照顧15人應置１人；未滿15人者，以15人計。夜間應置人力應有本國籍員工執勤，並得與護理人員合併計算。負責老人日常照顧服務。 | 社政單位 | □ | □ |  |
|  | (四)社 會 工 作 員 | 以專任或特約方式辦理，採特約方式辦理者，每週至少應提供２天以上之服務。負責辦理社會工作業務。 | 社政單位 | □ | □ |  |
|  | (五) 其 他 人 員 | 得視業務需要，置專任或特約醫師、物理治療人員、職能治療人員或營養師。 | 社政單位 衛生單位 | □ □ | □ □ | 未設免審 |
| 審查結 論及建 議事項 |  |  |  |  |  |  |

審查單位人簽章

工務單位（或建管）單位：

消防單位：

衛生單位：

環保單位：

社政單位：

機構（現場）創辦人簽章：

中華民國　　年　　月　　日