小型免辦財團法人老人安養機構立案會勘審查表

一、機構名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老人安養中心

二、地址：　　　縣(市)　　　市（鄉、鎮）　　 路、街　　段　　巷　　弄　號　 樓之

三、創辦人姓名：

四、聯絡人姓名：　　　　　　　　　　　　　　聯絡電話：（　　）

| 區分 項目 | 設立標準 | 審核單位 | 審核結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
| 一 般 規 定 | １．建築物之設計、構造、設備及行動不便者使用設施，應符合建築法及相關法令規定。 | 工務單位 | □１ | □１ |  |
|  | ２．消防安全設備、防火管理、防焰物品等消防安全事項應符合消防法及相關法令規定。 | 消防單位 | □２ | □２ |  |
|  | ３．應維持環境整潔與衛生，並應有妨害衛生之病媒及孳生源防治之適當措施。 | 衛生單位 | □３ | □３ |  |
|  | ４．飲用水之連續供水固定設備使用及維護應符合飲用水連續供水固定設備及維護管理辦法，並應符合飲用水水質標準。 ５．事業廢棄物清理計畫書應經審查核准。 ６．實施環境影響評估。 ７．提送固定污染源設置、操作許可。 | 環保單位 | □４ □５ | □４ □５ |  |
|  |  |  | □６ □７ | □６ □７ | □６免審查 □７免審查 |
| 設 置 日 間 照 顧 設 施 | - 應設有多功能活動室、餐廳、廚房、盥洗衛生設備及午休室。 - 樓地板面積，平均每人應有10平方公尺以上（不含停車空間及員工宿舍）。 - 設有寢室者，其寢室之樓地板面積，平均每人應有５平方公尺以上（不含浴廁面積）。 - 工作人員依其照顧對象，準用業務性質相同老人福利機構之規定設置。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ | □１ □２ □３ □４ | 未設免審 |

| 區分 項目 |  | 設立標準 | 審核單位 | 審核結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
| 一 ． 規 模 |  | - 收容老人人數為5人以上、未滿50人。 - 樓地板面積平均每人應有10平方公尺以上（不包括停車空間及員工宿舍面積）。 | 社政單位 | □１ □２ | □１ □２ |  |
| 二 ． 服 務 設 施 | (一) 寢 室 | - 樓地板面積平均每人應有５平方公尺以上。（不包括浴厠面積） - 每１寢室多設３床。 - 每床應附有櫥櫃或床頭櫃，並配置緊急呼叫系統；床邊與鄰床之距離至少80公分。 - ２人或多人床位之寢室，應備具隔離視線之屏障物。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ | □１ □２ □３ □４ |  |
|  |  | - 具良好通風及充足光線，且有自然採光之窗戶。 - 不得設於地下樓層。 - 至少設置１扇門，其淨寬度應在80公分以上。 - 寢室間之隔間高度應與天花板密接。 - 有可供直接進入寢室，不須經過其他寢室之走廊。 | 工務單位 | □１ □２ □３ □４ □５ | □１ □２ □３ □４ □５ |  |
|  | (二) 衛 浴 設 備 | - 屬多人使用之衛浴設施，應有適當之隔間或門簾。 - 有適合臥床或乘坐輪椅老人使用之衛浴設備。 - 照顧區應設衛生及沐浴設備，並配置緊急呼叫系統。 - 有適當照明設備。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ | □１ □２ □３ □４ |  |
|  |  | - 至少設置１扇門，其淨寬度應在80公分以上。 - 地板應舖設防滑設施。 - 應設欄杆或扶手之設備。 | 工務單位 | □１ □２ □３ | □１ □２ □３ |  |

| 區分 項目 |  | 設立標準 | 審核單位 | 審核結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
|  | (三) 其 他 設 施 | - 應設多功能活動所需之日常活動場所及設備。 - 有被褥、床單存放櫃及用品雜物、輪椅等之儲藏設施。 - 廚房應維持清潔並配置食物加熱、貯藏及冷凍設備。 - 應裝置夜間緊急照明設備。 - 公共設施有提供公用電話者，應有適合身心障礙或行動不便老人使用之設計。 | 社政單位 | □１ □２ □３ □４ □５ | □１ □２ □３ □４ □５ |  |
|  |  | 得視需要設護理紀錄櫃、急救配備等設施。 | 衛生單位 | □ | □ | 未設免審 |
|  |  | - 餐廳、走道、樓梯及平台均應設欄杆或扶手之設備。 - 樓梯及走道應舖設防滑措施。 | 工務單位 | □１ □２ | □１ □２ |  |
| 三 ． 工 作 人 員 | (一) 主 任 | 應置主任１人，綜理機構業務，督導所屬工作人員善盡業務責任。 | 社政單位 | □ | □ |  |
|  | (二) 護 理 人 員 | 隨時保持至少有１人值班，負責辦理護理業務及紀錄。 | 衛生單位 | □ | □ |  |
|  | (三) 服 務 人 員 | 日間每照顧15人應置１人；未滿15人者，以15人計；夜間每照顧35人應置１人；未滿35人者，以35人計。夜間應置人力應有本國籍員工執勤，並得與護理人員合併計算，負責老人日常生活照顧服務。 | 社政單位 | □ | □ |  |
|  | (四) 其 他 人 員 | 得視業務需要，置專任或特約社會工作人員或其他必要人員。 | 社政單位 衛生單位 | □ □ | □ □ | 未設免審 |
| 審查結 論及建 議事項 |  |  |  |  |  |  |

審查單位人簽章

工務單位（或建管）單位：

消防單位：

衛生單位：

環保單位：

社政單位：

機構（現場）創辦人簽章：

中華民國　年　月　　日